인터락 구현을 위한 역질문서

HANES MES 프로젝트

작성일: 2026-02-23 | 회신 요청: 해당 항목에 체크(☑) 또는 기재 후 회신

04-프로세스.md에 인터락 조건이 나열되어 있으나, 구체적인 구현 방식이 미정의 상태입니다. 아래 질문에 대한 답변을 통해 인터락 시스템의 설계 방향을 확정합니다.

# 1. 인터락 차단 수준

인터락이 발동되었을 때, 작업을 어떤 수준으로 막을 것인가?

## Q1-1. 기본 차단 수준 선택

| 방식 | 동작 설명 | 화면 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Hard Block | 조건 미충족 시 작업 진행 불가. 버튼 비활성화, API 거부 | "실적등록" 버튼 비활성화. "설비 일상점검을 먼저 완료하세요" 안내 | 없음 (기본 구현) |
| B. Soft Block | 경고 팝업 표시 후, 권한자 승인으로 우회 가능 | "설비점검 미실시 상태입니다. 관리자 승인 후 진행하시겠습니까?" → 관리자 ID/PW 입력 | 승인 권한 체계 필요, 승인 UI 개발, 우회 사유 입력란 |
| C. Warning Only | 경고 표시만 하고 작업은 허용. 이력만 남김 | "주의: 부품 사용횟수 초과 (12,340/10,000)" 배너 표시, 작업 가능 | 이력 테이블 필요 (경고 무시 이력 기록) |

- ☐ A. Hard Block

- ☐ B. Soft Block

- ☐ C. Warning Only

- ☐ 기타: _______________

## Q1-2. 인터락 조건별로 차단 수준을 다르게 가져갈 것인가?

예시: "설비점검 미실시"는 Hard Block, "부품 사용횟수 초과"는 Soft Block, "공정순서 미일치"는 Warning Only 등

- ☐ 동일 — 모든 인터락에 같은 차단 수준 적용

- ☐ 조건별 차등 — 인터락 종류마다 차단 수준을 다르게 설정

"조건별 차등" 선택 시: 인터락 유형별 차단 수준 매핑 테이블 필요 (DB 또는 설정 파일). 3장의 각 인터락 조건마다 차단 수준을 별도 지정 필요.

## Q1-3. Soft Block 우회 승인 방식

(Q1-1 또는 Q1-2에서 Soft Block 선택 시)

| 방식 | 화면 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 관리자 ID/PW 입력 | 팝업에 ID, 비밀번호 입력 → 로그인 검증 → 승인 권한 확인 | 승인 가능 역할(Role) 정의 필요 |
| 관리자 QR 스캔 | "관리자 QR을 스캔하세요" → QR 인식 → 승인 | 관리자 QR 카드 발급, PC에 QR 리더기 설치 |
| 관리자 사번 입력 | 관리자 사번 입력 → 사번 유효성 확인 → 승인 | 작업자마스터에 승인권한 플래그 추가 |

- ☐ 관리자 ID/PW 입력

- ☐ 관리자 QR 스캔

- ☐ 관리자 사번 입력

- ☐ 기타: _______________

# 2. 인터락 체크 시점

## Q2-1. 인터락을 언제 체크하는가?

현재 생산실적 입력 흐름: 라인 선택 → 공정 선택 → 설비 선택 → 작업지시 선택 → 작업자 선택 → 실적입력 모달

| 시점 | 화면 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| A. 설비 선택 시 | 설비 카드 클릭 → 인터락 체크 → 미충족 시 "이 설비는 사용 불가" 메시지 | 없음 |
| B. 작업시작 버튼 클릭 시 | 5단계 선택 완료 후 "작업시작" 클릭 → 인터락 체크 → 에러 팝업 | 없음 |
| C. 실적 저장(등록) 시 | 수량 입력 후 "등록" 클릭 → 인터락 체크 → 저장 거부 | 없음 |
| D. 설비 가동 신호 전송 직전 | MES → 설비 가동 명령 전송 전 인터락 체크 | 설비 통신 연동 선행 완료 필요 |

- ☐ A. 설비 선택 시

- ☐ B. 작업시작 버튼 클릭 시

- ☐ C. 실적 저장(등록) 시

- ☐ D. 설비 가동 신호 전송 직전

- ☐ 복수 시점 (예: A+C 조합): _______________

## Q2-2. 실시간 감시가 필요한가?

| 방식 | 동작 설명 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 시점 체크 | Q2-1에서 선택한 시점에만 1회 체크 | 없음 |
| 실시간 폴링 | 화면 진입 시 N초마다 서버에 인터락 상태 조회 | 서버 부하 고려 필요 (설비 수 x 폴링 주기) |

- ☐ 시점 체크만으로 충분

- ☐ 실시간 폴링 필요 → 주기: ___초

# 3. 인터락 조건별 세부 정의

## 3-1. 설비 일상점검 미실시

관련 공정: 와이어절단, 편조체절단, 압착, 초음파융착, 통합검사 ¦ 현재 상태: 설비 일상점검 CRUD 완구현 (EQUIP_INSPECT_LOGS 테이블)

### Q3-1-1. "점검 완료"의 판단 기준은?

| 기준 | 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 당일 기준 | 오늘 해당 설비의 점검 기록이 1건 이상 존재하면 통과 | 점검 기준 시각 정의 필요 (자정? 교대 시작?) |
| 교대(Shift) 기준 | 현재 교대조의 점검 기록이 존재하면 통과 (08:00~20:00, 20:00~08:00) | 교대 스케줄 마스터 필요 (미구현) |
| 최근 N시간 이내 | 현재 시각 기준 N시간 이내에 점검 기록이 있으면 통과 | N값 정의 필요 |

- ☐ 당일 기준 → 기준 시각: ___시

- ☐ 교대(Shift) 기준

- ☐ 최근 N시간 이내 → N = ___시간

- ☐ 기타: _______________

### Q3-1-2. 점검 결과가 "불합격"인 경우는?

| 처리 | 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 합격만 인정 | 결과가 FAIL이면 인터락 발동 유지 | 없음 (PASS/FAIL 필드 존재) |
| 실시 자체로 인정 | 점검 기록만 있으면 결과 무관 통과 | 없음 |
| 불합격 시 후속 조치 완료 후 | FAIL → 수리/조치 → 재점검 PASS → 해제 | 후속 조치 기록 필드 추가 필요 |

- ☐ 합격(PASS)만 인정

- ☐ 실시 자체로 인정

- ☐ 불합격 시 후속 조치 완료 후 인정

- ☐ 기타: _______________

## 3-2. 설비부품(소모품) 사용제한 횟수 초과

관련 공정: 와이어절단, 편조체절단, 압착, 초음파융착, 통합검사 ¦ 현재 상태: expectedLife, currentCount, status(NORMAL/WARNING/REPLACE) 관리 중

### Q3-2-1. 소모품 상태별 처리는?

| 상태 | 의미 | 경고만? | 차단? |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | currentCount < expectedLife x 80% | 정상 통과 | 정상 통과 |
| WARNING | currentCount >= expectedLife x 80% | ☐ 경고만 | ☐ 차단 |
| REPLACE | currentCount >= expectedLife | ☐ 경고만 | ☐ 차단 |

### Q3-2-2. 사용횟수 카운트 방식은?

| 방식 | 동작 설명 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 실적 등록 시 자동 +1 | 실적 등록 시 소모품 currentCount +1 | 설비-소모품 장착 매핑 정확해야 함 |
| 실적 등록 시 +생산수량 | 양품 + 불량 합계만큼 카운트 증가 | 위와 동일 |
| 설비 가동 데이터 자동 수집 | 설비가 1회 동작마다 MES로 카운트 신호 전송 | 설비 통신 연동 필수 |
| 작업자 수동 입력 | 교대 종료 시 사용횟수 직접 입력 | 수동 입력 화면 추가 필요 |

- ☐ 실적 등록 시 자동 +1

- ☐ 실적 등록 시 +생산수량

- ☐ 설비 가동 데이터 자동 수집

- ☐ 작업자 수동 입력

- ☐ 기타: _______________

### Q3-2-3. 소모품 교체 후 카운트 리셋은 누가 하는가?

- ☐ 설비 담당자가 소모품 관리 화면에서 교체 등록 (현재 가능)

- ☐ 작업자가 QR 스캔으로 교체 등록 → 소모품 QR 부착, 교체 등록 화면 필요

- ☐ 기타: _______________

## 3-3. 자재 미일치

관련 공정: 와이어절단, 준비공정, 압착, 부자재삽입, 조립, 통합검사 ¦ 현재 상태: BOM마스터 존재, LOT 관리 구현됨, 자재 투입 검증 미구현

### Q3-3-1. "자재 일치"의 검증 범위는?

| 검증 수준 | 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 품번만 일치 | BOM에 "WIRE-001" → 투입 자재 "WIRE-001"이면 통과 | 자재 투입 기록 기능 추가 필요 |
| 품번 + LOT | 위 + LOT 번호까지 기록하여 추적 | 위 + LOT 선택/입력 UI 추가 |
| 품번 + LOT + 유효기한 | 위 + 유효기한 만료 자재 차단 | 위 + 유효기한 체크 로직 (ShelfLife 연동) |
| 품번+LOT+유효기한+수량 | 위 + BOM 수량 대비 초과 투입 차단 | 위 + 수량 비교 로직, 자동 재고 차감 |

- ☐ 품번만 일치

- ☐ 품번 + LOT

- ☐ 품번 + LOT + 유효기한

- ☐ 품번 + LOT + 유효기한 + 수량

- ☐ 기타: _______________

### Q3-3-2. 자재 확인 방법은?

| 방법 | 화면 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 바코드 스캔 | "자재 바코드 스캔" → 스캐너로 라벨 스캔 → 품번 자동 매칭 | 모든 자재 LOT에 바코드 라벨 부착, PC에 스캐너 설치 |
| 드롭다운 선택 | BOM 기준 필요 자재 목록 → 작업자가 사용 중 LOT 선택 | 불출된 자재 LOT 목록 조회 API 필요 |
| 수동 품번 입력 | 작업자가 품번 또는 LOT 번호를 직접 타이핑 | 입력 오류 가능성 높음, 유효성 검증 로직 필요 |

- ☐ 바코드 스캔

- ☐ 드롭다운 선택

- ☐ 수동 품번 입력

- ☐ 복합 (바코드 우선, 수동 보조): _______________

## 3-4. 공정순서 미일치

관련 공정: 편조체절단 ~ 제품포장 (9개 공정) ¦ 현재 상태: ProcessMap(라우팅) seq 정의됨, 순서 검증 로직 미구현

### Q3-4-1. 공정순서 검증 기준은?

| 기준 | 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 직전 공정만 확인 | 현재 seq=3이면, seq=2 실적 존재 시 통과 | 시리얼(LOT)별 공정 이력 조회 로직 필요 |
| 모든 선행 공정 확인 | 현재 seq=3이면, seq=1, 2 모두 실적 필요 | 위 + 누적 검증 |
| 라우팅 기준 자동 판단 | ProcessMap seq 순서에서 선행 공정 자동 도출 | 모든 품목 ProcessMap 정확 등록 필요 |

- ☐ 직전 공정만 확인

- ☐ 모든 선행 공정 확인

- ☐ 기타: _______________

### Q3-4-2. 공정 건너뛰기(Skip) 허용 여부는?

| 방식 | 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 절대 불가 | 어떤 경우에도 선행 공정 없이 진행 불가 | 없음 |
| 관리자 승인 시 가능 | 특수 상황에서 관리자 승인 후 건너뛰기 허용 | Q1-3 승인 방식 적용, 사유 기록 필요 |
| 모델에 따라 선택적 | 특정 모델은 일부 공정 없음 (예: 준비공정 생략) | ProcessMap "필수/선택" 필드 추가 필요 |

- ☐ 절대 불가

- ☐ 관리자 승인 시 가능

- ☐ 모델에 따라 선택적

- ☐ 기타: _______________

## 3-5. 샘플검사 양품조건 미충족

관련 공정: 압착(육각), 압착/초음파융착 ¦ 현재 상태: SampleInspectResult 엔티티 존재, 이력 조회/입력 가능

### Q3-5-1. 샘플검사 유효 범위는?

| 범위 | 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 작업지시 시작 시 1회 | JO 시작 전 샘플검사 1회 합격 → 전체 기간 유효 | 샘플검사-작업지시 연결 필요 |
| 교대마다 재실시 | 주간→야간 교대 시 다시 실시 | 교대 스케줄 마스터 필요 (미구현) |
| N개 생산마다 | 1,000개 생산마다 중간 샘플검사 | 생산 카운터 연동, N값 기준정보 관리 |
| 금형(소모품) 교체 시 | 소모품 교체 후 반드시 재실시 | 소모품 교체 이벤트-샘플검사 연동 |

- ☐ 작업지시 시작 시 1회

- ☐ 교대마다 재실시

- ☐ N개 생산마다 → N = ___개

- ☐ 금형 교체 시 재실시

- ☐ 복합: _______________

### Q3-5-2. 샘플검사 항목은?

- ☐ 배럴 검사 + 인장력 검사 둘 다 필수 → 품목별 기준값 정의 필요

- ☐ 모델/공정에 따라 검사 항목이 다름 → 검사항목 마스터 매핑 필요

- ☐ 기타: _______________

### Q3-5-3. 배럴/인장력 기준값은 어디서 가져오는가?

- ☐ 품목마스터에 필드 추가 (barrelMin, barrelMax, tensileMin, tensileMax)

- ☐ 별도 검사기준 마스터 (품목 + 공정 + 단자 조합별 기준값 테이블)

- ☐ 공정 파라미터(ProcessMap.processParams)에 포함

- ☐ 기타: _______________

## 3-6. IQC 미실시 (자재입고 인터락)

현재 상태: 품목마스터에 iqcYn 필드 존재. IQC 검사 기록(IqcLog) 관리 중

### Q3-6-1. IQC 불합격 자재의 처리는?

| 처리 | 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 입고 자체 차단 | IQC FAIL → 입고 등록 불가 → 반품/폐기 | 없음 |
| 입고 허용, 불출 차단 | IQC FAIL → 불량 상태로 입고 → 불출 시 차단 | 자재 LOT에 "IQC 상태" 필드, 불출 API 체크 |
| 별도 불량 창고로 입고 | IQC FAIL → 자동으로 불량자재 창고에 적치 | 불량 창고 마스터 등록, 자동 창고 분기 |

- ☐ 입고 자체 차단

- ☐ 입고 허용, 불출 차단

- ☐ 별도 불량 창고로 입고

- ☐ 기타: _______________

## 3-7. 마스터 샘플 검사 (통합검사 인터락)

관련 공정: 통합검사 ¦ 양품 1개 + 불량 1개를 먼저 검사하여 장비 판별 정확도 확인

### Q3-7-1. 마스터 샘플 검사의 유효 범위는?

- ☐ 작업지시 시작 시 1회 → 작업지시-마스터샘플검사 연결 테이블 필요

- ☐ 매 교대 시작 시 → 교대 스케줄 마스터 필요

- ☐ 설비 전원 ON 시마다 → MES가 설비 ON/OFF 이벤트 감지 필요 (통신 연동)

- ☐ 기타: _______________

## 3-8. 제품 혼입 (제품포장 인터락)

관련 공정: 제품포장 ¦ 현재 상태: BoxService에서 박스 생성/시리얼 추가 구현됨

### Q3-8-1. "제품 혼입 방지"의 범위는?

| 범위 | 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 품번 혼입 방지 | "HARNESS-A"와 "HARNESS-B" 혼입 시 차단 | 박스 추가 시 품번 비교 로직 |
| + 작업지시 혼입 방지 | 같은 품번이라도 다른 작업지시 제품 혼입 차단 | 위 + 박스에 작업지시ID 연결 |
| + LOT 혼입 방지 | 같은 품번, 같은 JO라도 생산 LOT 다르면 차단 | 위 + LOT 단위 관리 |

- ☐ 품번 혼입 방지만

- ☐ 품번 + 작업지시 혼입 방지

- ☐ 품번 + 작업지시 + LOT 혼입 방지

- ☐ 기타: _______________

### Q3-8-2. 포장 시 제품 확인 방법은?

- ☐ 제품 바코드 스캔 → 완성품 바코드 라벨, 스캐너 필요

- ☐ 수량만 입력 (혼입 방지 불가)

- ☐ 작업지시 단위 일괄 포장

- ☐ 기타: _______________

## 3-9. 유효기간 만료자재 (자재불출 인터락)

현재 상태: ShelfLife(유효기한) 관리 모듈 존재, MatLot에 유효기한 정보 저장

### Q3-9-1. 유효기한 임박 자재의 처리는?

| 처리 | 예시 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 만료 자재만 차단 | 유효기한 지난 자재만 불출 차단 | 없음 (ShelfLife 데이터 존재) |
| N일 전부터 경고 | 유효기한 30일 전부터 "임박" 경고 표시 | N일 기준값 설정 필요 (품목별? 전체?) |
| 수명연장 검사 후 허용 | 만료 → 수명연장 검사 합격 → 재사용 허용 | 수명연장 검사 프로세스 정의, 연장 로직 |

- ☐ 만료 자재만 차단

- ☐ N일 전부터 경고 → N = ___일

- ☐ 수명연장 검사 후 허용

- ☐ 기타: _______________

# 4. 설비 연동

## Q4-1. 인터락 시 설비에 물리적 신호를 보내는가?

| 방식 | 동작 설명 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| MES 소프트웨어 차단만 | MES 화면에서만 작업 차단. 설비 직접 조작 시 가동 가능 | 없음 |
| MES → 설비 가동허가 신호 | 인터락 통과 후 "가동허가" 신호 전송. 미통과 시 설비 물리 차단 | 통신 프로토콜 협의, PLC 수정, 테스트 환경 구축 |

- ☐ MES 소프트웨어 차단만

- ☐ MES → 설비 가동허가 신호 전송

- ☐ 1차 소프트웨어, 2차 설비 연동

- ☐ 기타: _______________

## Q4-2. 통신 프로토콜 (설비 연동 선택 시)

| 프로토콜 | 사전요구사항 |
| --- | --- |
| TCP/IP | 설비 IP 주소, 포트, 통신 포맷 확정 필요 |
| Serial (RS-232/485) | 포트 할당, 보드레이트, PC-설비 간 케이블 |
| MQTT | MQTT 브로커 서버 구축, 토픽 구조 설계 |
| OPC-UA | OPC-UA 서버 라이선스, 설비 지원 여부 확인 |

- ☐ TCP/IP

- ☐ Serial

- ☐ MQTT

- ☐ OPC-UA

- ☐ 미확정 → 설비 업체 협의 예정일: _______________

# 5. 인터락 이력 관리

## Q5-1. 인터락 발생/해제 이력을 별도 저장하는가?

| 방식 | 저장 내용 | 사전요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 별도 이력 테이블 | 발생시각, 유형, 설비, 작업자, 해제시각, 해제방법, 승인자, 사유 | INTERLOCK_LOG 테이블 생성, 이력 조회 API |
| 기존 로그 테이블 | 시스템 로그에 인터락 이벤트 기록 | 없음 |
| 저장 불필요 | 실시간 차단만, 이력 없음 | 없음 |

- ☐ 별도 이력 테이블

- ☐ 기존 로그 테이블 활용

- ☐ 저장 불필요

- ☐ 기타: _______________

## Q5-2. 이력 조회 화면이 필요한가?

- ☐ 관리자 전용 화면 (필터: 기간, 설비, 유형, 작업자)

- ☐ 모니터링 대시보드에 통합 (인터락 건수/추이 위젯)

- ☐ 불필요

## Q5-3. 인터락 발생 시 관리자 알림?

- ☐ 모니터링 화면에 실시간 표시 (WebSocket/폴링)

- ☐ 소리/경고음 (브라우저 알림 권한 필요)

- ☐ 불필요

- ☐ 기타: _______________

# 6. 인터락 설정 관리

## Q6-1. 인터락 ON/OFF를 관리자 화면에서 설정 가능?

- ☐ 화면에서 설정 가능 → 인터락 설정 마스터 테이블 + 관리 페이지 개발 필요

- ☐ 코드 고정 (변경 시 개발자 수정 후 배포)

- ☐ 기타: _______________

## Q6-2. 인터락 임계값을 화면에서 변경 가능?

예시: 소모품 사용횟수 제한 10,000 → 12,000 변경, WARNING 임계 비율 80% → 70% 변경

- ☐ 화면에서 변경 → 인터락 설정 화면에 임계값 입력 필드 추가

- ☐ 마스터 데이터에서 변경 (현재 방식 유지)

- ☐ 기타: _______________

# 7. 개발 우선순위

## Q7-1. 1차 오픈 시점에 반드시 필요한 인터락은?

| 인터락 | 1차 필수 | 2차 이후 | 불필요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 설비 일상점검 미실시 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 설비부품 사용제한 횟수 초과 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 자재 미일치 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 공정순서 미일치 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 샘플검사 양품조건 미충족 | ☐ | ☐ | ☐ |
| IQC 미실시 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 마스터 샘플 검사 미충족 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 제품 혼입 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 유효기간 만료자재 | ☐ | ☐ | ☐ |

## Q7-2. 1차 오픈 목표 시점은?

기재: _______________ (예: 2026년 N월)

# 8. 종합: 선택에 따른 사전요구사항 요약

아래는 주요 선택에 따라 사전에 준비/확정해야 할 항목을 정리한 것입니다.

| 선택 사항 | 사전요구사항 | 담당/협의 대상 |
| --- | --- | --- |
| Soft Block 적용 시 | 승인 권한 역할 정의, 승인 UI 설계 | 프로젝트 관리자 |
| 교대(Shift) 기준 | 교대 스케줄 마스터 정의 (조, 시작/종료 시각) | 생산관리 담당자 |
| 바코드 스캔 방식 | 각 PC에 바코드 스캐너 설치, 자재/제품에 바코드 라벨 부착 | 현장 관리자, IT 인프라 |
| 설비 물리 연동 | 설비 업체와 통신 프로토콜 협의, PLC 프로그램 수정 | 설비 업체 |
| 샘플검사 기준값 | 품목별 배럴/인장력 기준값 데이터 정리 | 품질관리 담당자 |
| 마스터 샘플 관리 | 양품/불량 마스터 샘플 목록, 보관/관리 체계 수립 | 품질관리 담당자 |
| 인터락 이력 관리 | INTERLOCK_LOG 테이블 설계, 보관 기간 정책 | DBA, 프로젝트 관리자 |
| 인터락 설정 화면 | 인터락 설정 마스터 테이블 설계, 관리 페이지 개발 | 개발팀 |
| 소모품 교체 QR | 소모품 QR 코드 발행/부착, 현장 교체 등록 화면 | 현장 관리자, 개발팀 |