HARNESS MES

Manufacturing Execution System

요구사항 정의서

전체 모듈 종합

| 프로젝트명 | HARNESS MES |
| --- | --- |
| 산출물명 | 요구사항 정의서 (전체) |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-03-18 |
| 작성자 | HANES MES팀 |
| 근거문서 | 공정별요구사항, WBS, 필요프로그램목록 |

# 개정이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-18 | HANES MES팀 | 최초 작성 (전체 모듈 종합) |

# 목차

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 HARNESS MES 시스템의 전체 기능/비기능/인터페이스 요구사항을 종합적으로 정의한다.

## 1.2 범위

기능 요구사항 105건, 비기능 7건, 인터페이스 5건 — 총 117건

구현완료: 112건 / 구현중: 2건 / 보류: 3건

## 1.3 근거 문서

| 문서명 | 위치 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 01-공정별-요구사항.md | docs/ | MES 고도화 상세 내역서 |
| 02-WBS.md | docs/ | 상세 개발 항목 (WBS) |
| 04-프로세스.md | docs/ | 하네스 MES 공정 프로세스 |
| 05-필요프로그램-원본.md | docs/ | 1차/2차/3차 개발 프로그램 목록 |
| 06-필요프로그램-김산K추가분.md | docs/ | 추가 요구사항 (재고홀드, 폐기 등) |
| 요구사항최종.md | docs/ | 최종 요구사항 비교표 |

# 2. 시스템 개요

## 2.1 사용자 유형

| 사용자 유형 | 설명 | 플랫폼 | 접근 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템관리자 | 전체 시스템 관리 | PC | 전체 |
| 생산관리자 | 작업지시, 생산계획, 실적 관리 | PC | 생산, 기준정보 |
| 품질관리자 | IQC, 검사, SPC, CAPA | PC | 품질, 계측기 |
| 자재관리자 | 입하, 입고, 출고, 재고 관리 | PC, PDA | 자재, 재고 |
| 현장작업자 | 실적입력, 설비점검 | PC, PDA | 생산, 설비 |
| 출하담당자 | 포장, 출하, 반품 | PC, PDA | 출하 |

# 3. 기능 요구사항

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 모듈 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-MST-001 | 품목관리 | 기준정보 | 상 | 구현완료 | 품명코드, 품목명, 품목유형(자재/반제품/제품), 재고단위, 자재수명, 포장단위, IQC 검사여부 관리 |
| 2 | REQ-MST-002 | BOM관리 | 기준정보 | 상 | 구현완료 | 품목별 BOM 소요자재 관리. 엑셀 업/다운로드, 라우팅 연동 |
| 3 | REQ-MST-003 | 라우팅관리 | 기준정보 | 상 | 구현완료 | 품목별 공정 라우팅 정보, 작업조건(전선길이, 탈피값, 압착값, 융착조건) 관리 |
| 4 | REQ-MST-004 | 공정관리 | 기준정보 | 상 | 구현완료 | 공정코드, 공정명, 공정분류(수작업/가공/단순검사/장비검사), 사용여부 |
| 5 | REQ-MST-005 | 작업자관리 | 기준정보 | 상 | 구현완료 | 작업자 코드, 이름, 유형, 접근가능 공정. QR코드 발행. 로그인 유저와 별개 |
| 6 | REQ-MST-006 | IQC 검사항목관리 | 기준정보 | 상 | 구현완료 | 품목별 IQC 항목 및 조건값, 유수명자재 재검사 항목 관리 |
| 7 | REQ-MST-007 | 설비마스터관리 | 기준정보 | 상 | 구현완료 | 설비코드, 설비명, 소모성 부품 목록 및 수명, 사용공정 매핑. QR코드 발행 |
| 8 | REQ-MST-008 | 설비 점검항목관리 | 기준정보 | 상 | 구현완료 | 설비별 일상/정기 점검 항목 입력. 점검 포인트 QR코드 부착 |
| 9 | REQ-MST-009 | 창고/로케이션관리 | 기준정보 | 상 | 구현완료 | 창고코드, 창고명, 로케이션(세부위치), 사용여부 |
| 10 | REQ-MST-010 | 거래처관리 | 기준정보 | 상 | 구현완료 | 고객사/공급사 코드, 정보 관리 |
| 11 | REQ-MST-011 | 작업지도서관리 | 기준정보 | 중 | 구현완료 | 품목별 공정 작업지도서 이미지 파일 업로드 및 미리보기 |
| 12 | REQ-MST-012 | 제조사 바코드 매핑 | 기준정보 | 상 | 구현완료 | 자재 제조사 바코드와 MES 내 품목코드 1:1 매핑 |
| 13 | REQ-MST-013 | 라벨관리 | 기준정보 | 중 | 구현완료 | 라벨 양식 관리, 라벨 디자인 설정 |
| 14 | REQ-MAT-001 | PO관리 | 자재관리 | 상 | 구현완료 | PO 번호, 상세번호, 생성일, 구매유형, 상태, 거래처, 품목, 수량 관리 |
| 15 | REQ-MAT-002 | PO현황조회 | 자재관리 | 상 | 구현완료 | PO 대비 입고 정보 시각화, 잔량 확인 |
| 16 | REQ-MAT-003 | 입하관리 | 자재관리 | 상 | 구현완료 | PO 기반/수동 입하 등록, 역분개 취소, 인보이스 관리. 바코드 스캔 입하 |
| 17 | REQ-MAT-004 | IQC 검사관리 | 자재관리 | 상 | 구현완료 | IQC 항목별 계측값/판정 입력, 합격 시 입고라벨 발행. 무검사/샘플/전수 구분 |
| 18 | REQ-MAT-005 | IQC 이력조회 | 자재관리 | 상 | 구현완료 | IQC 검사 이력 조회, 항목별 계측값 및 판정 결과 |
| 19 | REQ-MAT-006 | 입고라벨발행 | 자재관리 | 상 | 구현완료 | IQC 합격 자재 LOT에 대한 라벨 발행/재발행. matUid 채번 |
| 20 | REQ-MAT-007 | 자재입고관리 | 자재관리 | 상 | 구현완료 | IQC 합격건 일괄/분할 입고, 자동입고(라벨 발행 시). PO 오차율 검증 |
| 21 | REQ-MAT-008 | 입고이력조회 | 자재관리 | 상 | 구현완료 | 입고 이력 조회, 통계 (금일 입고건수/수량) |
| 22 | REQ-MAT-009 | 출고요청관리 | 자재관리 | 상 | 구현완료 | 작업지시 기반 BOM 소요자재 불출요청 |
| 23 | REQ-MAT-010 | 자재출고관리 | 자재관리 | 상 | 구현완료 | 출고유형별 자재 출고, 바코드 스캔 불출, 선입선출(FIFO) 가이드 |
| 24 | REQ-MAT-011 | LOT관리 | 자재관리 | 상 | 구현완료 | 자재 LOT 이력 추적, 상태 관리 (NORMAL/HOLD/SCRAPPED) |
| 25 | REQ-MAT-012 | 자재분할관리 | 자재관리 | 중 | 구현완료 | 벌크자재 분할 시 원 시리얼 사용중지, 분할 시리얼 생성 및 라벨 발행 |
| 26 | REQ-MAT-013 | 자재병합관리 | 자재관리 | 중 | 구현완료 | 같은 LOT 자재끼리 병합 처리 |
| 27 | REQ-MAT-014 | 유수명자재관리 | 자재관리 | 중 | 구현완료 | 유효기간 만료 자재 재검사 판정, 수명 연장 처리 |
| 28 | REQ-MAT-015 | 자재재고홀드관리 | 자재관리 | 중 | 구현완료 | 재고 홀드/홀드해제 처리 |
| 29 | REQ-MAT-016 | 자재폐기처리 | 자재관리 | 중 | 구현완료 | 불량/만료 자재 폐기 처리 및 이력 관리 |
| 30 | REQ-MAT-017 | 재고보정처리 | 자재관리 | 중 | 구현완료 | 재고 조정(기타입출고 포함). 최초 재고 초과 보정 불가 |
| 31 | REQ-MAT-018 | 기타입고관리 | 자재관리 | 중 | 구현완료 | PO 없이 기타 입고 처리 |
| 32 | REQ-MAT-019 | 입고취소 | 자재관리 | 중 | 구현완료 | 당일 입고분 취소, 불출/분할된 자재는 취소 불가 |
| 33 | REQ-INV-001 | 자재재고현황조회 | 재고관리 | 상 | 구현완료 | 창고/로케이션별, 품목별 재고 조회. 유효기간 근접(노랑)/만료(빨강) 시각 표시 |
| 34 | REQ-INV-002 | 자재수불이력조회 | 재고관리 | 상 | 구현완료 | 자재 입출고 현황 조회 (수불원장) |
| 35 | REQ-INV-003 | 자재재고실사관리 | 재고관리 | 중 | 구현완료 | PDA 입력 기반 재고실사, 실사 중 트랜잭션 제한, 월 1회 이상 |
| 36 | REQ-INV-004 | 자재재고실사조회 | 재고관리 | 중 | 구현완료 | 재고실사 내역 조회 |
| 37 | REQ-INV-005 | 입하재고현황조회 | 재고관리 | 중 | 구현완료 | 입하 기준 재고 현황 조회 |
| 38 | REQ-INV-006 | 제품재고현황조회 | 재고관리 | 상 | 구현완료 | 품목별, 포장별 제품/반제품 현재고 조회 |
| 39 | REQ-INV-007 | 제품재고실사관리 | 재고관리 | 중 | 구현완료 | 제품 재고실사 (자재와 별도) |
| 40 | REQ-INV-008 | 제품재고홀드관리 | 재고관리 | 중 | 구현완료 | 제품 재고 홀드/해제 |
| 41 | REQ-PRD-001 | 월간생산계획 | 생산관리 | 상 | 구현완료 | 월간 생산계획 등록/확정/마감 |
| 42 | REQ-PRD-002 | 작업지시관리 | 생산관리 | 상 | 구현완료 | 완제품 기준 각 반제품 작업지시 동시 생성, 반제품 단위도 생성 가능. 자재불출요청서 연동 |
| 43 | REQ-PRD-003 | 작업지시현황조회 | 생산관리 | 상 | 구현완료 | 작업지시 상태 및 진행 현황 조회 |
| 44 | REQ-PRD-004 | 실적입력(수작업) | 생산관리 | 상 | 구현완료 | 설비 QR 스캔 확인 후 시작. 작업지시번호, 품목, 수량, 작업자, 투입자재, 작업지도서 표시 |
| 45 | REQ-PRD-005 | 실적입력(가공) | 생산관리 | 상 | 구현완료 | 설비 QR 스캔, 설비설정값, 소모부품 확인. 품목 변경 시 샘플 검사 필수 |
| 46 | REQ-PRD-006 | 실적입력(단순검사) | 생산관리 | 상 | 구현완료 | 설비 QR 스캔, 검사 판정 저장. 외관검사, 단자검사 |
| 47 | REQ-PRD-007 | 실적입력(검사장비) | 생산관리 | 상 | 구현완료 | 설비설정값, 소모부품 확인. 검사항목 및 정상범위 표시. 통합검사(통전검사) |
| 48 | REQ-PRD-008 | 작업실적통합조회 | 생산관리 | 상 | 구현완료 | 완제품 기준 전체 공정 실적 통합 확인 |
| 49 | REQ-PRD-009 | 반제품 샘플검사 | 생산관리 | 상 | 구현완료 | 압착 공정 샘플 인장력/배럴 검사 측정값 저장 (낱개 단위) |
| 50 | REQ-PRD-010 | 재작업관리 | 생산관리 | 중 | 구현완료 | NG 제품 수리 이력, 재검사 결과 관리. 완료 후 신규 라벨 발행 |
| 51 | REQ-PRD-011 | 수리관리 | 생산관리 | 중 | 구현완료 | 부적합품 수리 이력 및 결과 관리 |
| 52 | REQ-PM-001 | 제품입고관리 | 제품수불 | 상 | 구현완료 | 생산 완료 제품 입고 처리 |
| 53 | REQ-PM-002 | 제품입고취소 | 제품수불 | 중 | 구현완료 | 제품 입고 취소 처리 |
| 54 | REQ-PM-003 | 제품출고관리 | 제품수불 | 상 | 구현완료 | 출하지시 기반 제품 출고 |
| 55 | REQ-PM-004 | 제품출고취소 | 제품수불 | 중 | 구현완료 | 제품 출고 취소 처리 |
| 56 | REQ-QUA-001 | 수입검사(IQC) | 품질관리 | 상 | 구현완료 | IQC 항목별 계측/판정 입력, 합불 판정 |
| 57 | REQ-QUA-002 | 불량관리 | 품질관리 | 상 | 구현완료 | 불량 접수, 분석, 해결, 종결 프로세스 |
| 58 | REQ-QUA-003 | 재작업검사 | 품질관리 | 중 | 구현완료 | 재작업 완료 후 재검사 판정 |
| 59 | REQ-QUA-004 | 공정검사 | 품질관리 | 상 | 구현완료 | 공정별 검사 항목 입력 및 판정 |
| 60 | REQ-QUA-005 | 출하검사(OQC) | 품질관리 | 상 | 구현완료 | 외관검사 합/불 판정, 검사원 실명제 |
| 61 | REQ-QUA-006 | 추적관리 | 품질관리 | 상 | 구현완료 | 제품 시리얼 기준 자재LOT, 작업자, 설비, 계측값 역추적 |
| 62 | REQ-QUA-007 | SPC관리 | 품질관리 | 상 | 구현완료 | 실시간 Cpk 계산, 관리도 차트, 계측 데이터 자동 수집 |
| 63 | REQ-QUA-008 | Control Plan | 품질관리 | 중 | 구현완료 | 검사방법, 샘플크기/빈도, 관리방법 정의 |
| 64 | REQ-QUA-009 | 변경관리 | 품질관리 | 중 | 구현완료 | 설계/공정 변경 관리 프로세스 |
| 65 | REQ-QUA-010 | 고객불만관리 | 품질관리 | 중 | 구현완료 | 고객 불만 접수 및 처리 관리 |
| 66 | REQ-QUA-011 | CAPA관리 | 품질관리 | 중 | 구현완료 | 시정/예방 조치 관리 |
| 67 | REQ-QUA-012 | FAI관리 | 품질관리 | 중 | 구현완료 | 초도품 검사 관리 |
| 68 | REQ-QUA-013 | PPAP관리 | 품질관리 | 중 | 구현완료 | 생산부품 승인 프로세스 |
| 69 | REQ-QUA-014 | 감사관리 | 품질관리 | 하 | 구현완료 | 내부/외부 감사 관리 |
| 70 | REQ-INS-001 | 통전검사관리 | 통전검사 | 상 | 구현완료 | 통전검사 실행, 마스터 샘플 검사, 합격 라벨 발행 |
| 71 | REQ-INS-002 | 통전검사이력 | 통전검사 | 상 | 구현완료 | 통전검사 이력 조회 |
| 72 | REQ-EQP-001 | 금형관리 | 설비관리 | 상 | 구현완료 | 금형/어플리케이터 관리, 칼날 타수 카운팅, 수명 도달 시 가동 차단 |
| 73 | REQ-EQP-002 | 일상점검 | 설비관리 | 상 | 구현완료 | PDA 기반 일일 설비 점검. 미점검 시 설비 가동 차단 인터락 |
| 74 | REQ-EQP-003 | 정기점검 | 설비관리 | 상 | 구현완료 | 설비별 정기점검 (세척, 교정 등). 주기별 관리 |
| 75 | REQ-EQP-004 | 점검이력조회 | 설비관리 | 상 | 구현완료 | 일상/정기점검 내역 조회 |
| 76 | REQ-EQP-005 | 예방보전계획 | 설비관리 | 중 | 구현완료 | 시간/상태/예측 기반 예방보전 계획 등록 |
| 77 | REQ-EQP-006 | 예방보전실적 | 설비관리 | 중 | 구현완료 | 예방보전 실행 결과 기록 |
| 78 | REQ-GAU-001 | 계측기마스터 | 계측기 | 중 | 구현완료 | 계측기 종류, 교정 상태 관리 |
| 79 | REQ-GAU-002 | 교정관리 | 계측기 | 중 | 구현완료 | 계측기 교정 실행 및 결과 기록 |
| 80 | REQ-SHP-001 | 포장관리 | 출하관리 | 상 | 구현완료 | 포장 박스 스캔, 제품 혼입/과포장 방지, 포장 라벨 발행 |
| 81 | REQ-SHP-002 | 팔렛관리 | 출하관리 | 상 | 구현완료 | 팔렛 적재/완료 관리 |
| 82 | REQ-SHP-003 | 출하확정 | 출하관리 | 상 | 구현완료 | 출하지시 바코드 스캔, 포장 바코드 스캔 후 출하 처리 |
| 83 | REQ-SHP-004 | 출하오더관리 | 출하관리 | 상 | 구현완료 | 출하일, 품목, 수량, 납품처 정보. 출하지시서 발행 |
| 84 | REQ-SHP-005 | 출하이력조회 | 출하관리 | 상 | 구현완료 | 출하 이력 조회 |
| 85 | REQ-SHP-006 | 반품관리 | 출하관리 | 중 | 구현완료 | 출하 반품 등록 및 처리 |
| 86 | REQ-SHP-007 | 고객PO관리 | 출하관리 | 중 | 구현완료 | 고객 PO 등록 및 현황 관리 |
| 87 | REQ-CUS-001 | 보세반입 | 보세관리 | 중 | 구현완료 | 보세 자재 반입 관리 |
| 88 | REQ-CUS-002 | 보세재고 | 보세관리 | 중 | 구현완료 | 보세 재고 현황 관리 |
| 89 | REQ-CUS-003 | 보세사용현황 | 보세관리 | 중 | 구현완료 | 보세 자재 사용 이력 조회 |
| 90 | REQ-CSM-001 | 소모품마스터 | 소모품 | 중 | 구현완료 | 소모품 종류, 카테고리, 수명 관리 |
| 91 | REQ-CSM-002 | 소모품입출고 | 소모품 | 중 | 구현완료 | 소모품 입고/출고/재고 관리 |
| 92 | REQ-CSM-003 | 소모품수명관리 | 소모품 | 중 | 구현완료 | 소모품 사용횟수 기반 수명 관리 |
| 93 | REQ-OUT-001 | 외주업체관리 | 외주관리 | 중 | 구현완료 | 외주 업체 정보 관리 |
| 94 | REQ-OUT-002 | 외주발주관리 | 외주관리 | 중 | 구현완료 | 외주 발주 등록 및 관리 |
| 95 | REQ-OUT-003 | 외주입고관리 | 외주관리 | 중 | 구현완료 | 외주 가공품 입고 처리 |
| 96 | REQ-IF-001 | 연동현황 | 인터페이스 | 중 | 구현완료 | ERP 등 외부 시스템 연동 현황 대시보드 |
| 97 | REQ-IF-002 | 연동로그 | 인터페이스 | 중 | 구현완료 | 연동 로그 조회 |
| 98 | REQ-SYS-001 | 사용자관리 | 시스템 | 상 | 구현완료 | 사용자 계정 등록, 권한 할당 |
| 99 | REQ-SYS-002 | 권한관리(RBAC) | 시스템 | 상 | 구현완료 | 메뉴 코드 기반 역할/권한 관리 |
| 100 | REQ-SYS-003 | PDA권한관리 | 시스템 | 중 | 구현완료 | PDA 전용 권한 관리 |
| 101 | REQ-SYS-004 | 시스템설정 | 시스템 | 상 | 구현완료 | 시스템 환경변수, 자동입고 설정 등 |
| 102 | REQ-SYS-005 | 코드관리 | 시스템 | 상 | 구현완료 | 공통코드 그룹/상세코드 관리 |
| 103 | REQ-SYS-006 | 스케줄러관리 | 시스템 | 중 | 구현완료 | 배치 작업 스케줄 등록/실행/로그 관리 |
| 104 | REQ-SYS-007 | 문서관리 | 시스템 | 중 | 구현완료 | 규격서, 매뉴얼, 도면, SOP 파일 관리 |
| 105 | REQ-SYS-008 | 교육관리 | 시스템 | 하 | 구현완료 | 교육 계획, 진행, 완료 관리 |

## 3.1 기준정보

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-MST-001 | 품목관리 | 상 | 구현완료 | 품명코드, 품목명, 품목유형(자재/반제품/제품), 재고단위, 자재수명, 포장단위, IQC 검사여부 관리 |
| 2 | REQ-MST-002 | BOM관리 | 상 | 구현완료 | 품목별 BOM 소요자재 관리. 엑셀 업/다운로드, 라우팅 연동 |
| 3 | REQ-MST-003 | 라우팅관리 | 상 | 구현완료 | 품목별 공정 라우팅 정보, 작업조건(전선길이, 탈피값, 압착값, 융착조건) 관리 |
| 4 | REQ-MST-004 | 공정관리 | 상 | 구현완료 | 공정코드, 공정명, 공정분류(수작업/가공/단순검사/장비검사), 사용여부 |
| 5 | REQ-MST-005 | 작업자관리 | 상 | 구현완료 | 작업자 코드, 이름, 유형, 접근가능 공정. QR코드 발행. 로그인 유저와 별개 |
| 6 | REQ-MST-006 | IQC 검사항목관리 | 상 | 구현완료 | 품목별 IQC 항목 및 조건값, 유수명자재 재검사 항목 관리 |
| 7 | REQ-MST-007 | 설비마스터관리 | 상 | 구현완료 | 설비코드, 설비명, 소모성 부품 목록 및 수명, 사용공정 매핑. QR코드 발행 |
| 8 | REQ-MST-008 | 설비 점검항목관리 | 상 | 구현완료 | 설비별 일상/정기 점검 항목 입력. 점검 포인트 QR코드 부착 |
| 9 | REQ-MST-009 | 창고/로케이션관리 | 상 | 구현완료 | 창고코드, 창고명, 로케이션(세부위치), 사용여부 |
| 10 | REQ-MST-010 | 거래처관리 | 상 | 구현완료 | 고객사/공급사 코드, 정보 관리 |
| 11 | REQ-MST-011 | 작업지도서관리 | 중 | 구현완료 | 품목별 공정 작업지도서 이미지 파일 업로드 및 미리보기 |
| 12 | REQ-MST-012 | 제조사 바코드 매핑 | 상 | 구현완료 | 자재 제조사 바코드와 MES 내 품목코드 1:1 매핑 |
| 13 | REQ-MST-013 | 라벨관리 | 중 | 구현완료 | 라벨 양식 관리, 라벨 디자인 설정 |

## 3.2 자재관리

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-MAT-001 | PO관리 | 상 | 구현완료 | PO 번호, 상세번호, 생성일, 구매유형, 상태, 거래처, 품목, 수량 관리 |
| 2 | REQ-MAT-002 | PO현황조회 | 상 | 구현완료 | PO 대비 입고 정보 시각화, 잔량 확인 |
| 3 | REQ-MAT-003 | 입하관리 | 상 | 구현완료 | PO 기반/수동 입하 등록, 역분개 취소, 인보이스 관리. 바코드 스캔 입하 |
| 4 | REQ-MAT-004 | IQC 검사관리 | 상 | 구현완료 | IQC 항목별 계측값/판정 입력, 합격 시 입고라벨 발행. 무검사/샘플/전수 구분 |
| 5 | REQ-MAT-005 | IQC 이력조회 | 상 | 구현완료 | IQC 검사 이력 조회, 항목별 계측값 및 판정 결과 |
| 6 | REQ-MAT-006 | 입고라벨발행 | 상 | 구현완료 | IQC 합격 자재 LOT에 대한 라벨 발행/재발행. matUid 채번 |
| 7 | REQ-MAT-007 | 자재입고관리 | 상 | 구현완료 | IQC 합격건 일괄/분할 입고, 자동입고(라벨 발행 시). PO 오차율 검증 |
| 8 | REQ-MAT-008 | 입고이력조회 | 상 | 구현완료 | 입고 이력 조회, 통계 (금일 입고건수/수량) |
| 9 | REQ-MAT-009 | 출고요청관리 | 상 | 구현완료 | 작업지시 기반 BOM 소요자재 불출요청 |
| 10 | REQ-MAT-010 | 자재출고관리 | 상 | 구현완료 | 출고유형별 자재 출고, 바코드 스캔 불출, 선입선출(FIFO) 가이드 |
| 11 | REQ-MAT-011 | LOT관리 | 상 | 구현완료 | 자재 LOT 이력 추적, 상태 관리 (NORMAL/HOLD/SCRAPPED) |
| 12 | REQ-MAT-012 | 자재분할관리 | 중 | 구현완료 | 벌크자재 분할 시 원 시리얼 사용중지, 분할 시리얼 생성 및 라벨 발행 |
| 13 | REQ-MAT-013 | 자재병합관리 | 중 | 구현완료 | 같은 LOT 자재끼리 병합 처리 |
| 14 | REQ-MAT-014 | 유수명자재관리 | 중 | 구현완료 | 유효기간 만료 자재 재검사 판정, 수명 연장 처리 |
| 15 | REQ-MAT-015 | 자재재고홀드관리 | 중 | 구현완료 | 재고 홀드/홀드해제 처리 |
| 16 | REQ-MAT-016 | 자재폐기처리 | 중 | 구현완료 | 불량/만료 자재 폐기 처리 및 이력 관리 |
| 17 | REQ-MAT-017 | 재고보정처리 | 중 | 구현완료 | 재고 조정(기타입출고 포함). 최초 재고 초과 보정 불가 |
| 18 | REQ-MAT-018 | 기타입고관리 | 중 | 구현완료 | PO 없이 기타 입고 처리 |
| 19 | REQ-MAT-019 | 입고취소 | 중 | 구현완료 | 당일 입고분 취소, 불출/분할된 자재는 취소 불가 |

## 3.3 재고관리

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-INV-001 | 자재재고현황조회 | 상 | 구현완료 | 창고/로케이션별, 품목별 재고 조회. 유효기간 근접(노랑)/만료(빨강) 시각 표시 |
| 2 | REQ-INV-002 | 자재수불이력조회 | 상 | 구현완료 | 자재 입출고 현황 조회 (수불원장) |
| 3 | REQ-INV-003 | 자재재고실사관리 | 중 | 구현완료 | PDA 입력 기반 재고실사, 실사 중 트랜잭션 제한, 월 1회 이상 |
| 4 | REQ-INV-004 | 자재재고실사조회 | 중 | 구현완료 | 재고실사 내역 조회 |
| 5 | REQ-INV-005 | 입하재고현황조회 | 중 | 구현완료 | 입하 기준 재고 현황 조회 |
| 6 | REQ-INV-006 | 제품재고현황조회 | 상 | 구현완료 | 품목별, 포장별 제품/반제품 현재고 조회 |
| 7 | REQ-INV-007 | 제품재고실사관리 | 중 | 구현완료 | 제품 재고실사 (자재와 별도) |
| 8 | REQ-INV-008 | 제품재고홀드관리 | 중 | 구현완료 | 제품 재고 홀드/해제 |

## 3.4 생산관리

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-PRD-001 | 월간생산계획 | 상 | 구현완료 | 월간 생산계획 등록/확정/마감 |
| 2 | REQ-PRD-002 | 작업지시관리 | 상 | 구현완료 | 완제품 기준 각 반제품 작업지시 동시 생성, 반제품 단위도 생성 가능. 자재불출요청서 연동 |
| 3 | REQ-PRD-003 | 작업지시현황조회 | 상 | 구현완료 | 작업지시 상태 및 진행 현황 조회 |
| 4 | REQ-PRD-004 | 실적입력(수작업) | 상 | 구현완료 | 설비 QR 스캔 확인 후 시작. 작업지시번호, 품목, 수량, 작업자, 투입자재, 작업지도서 표시 |
| 5 | REQ-PRD-005 | 실적입력(가공) | 상 | 구현완료 | 설비 QR 스캔, 설비설정값, 소모부품 확인. 품목 변경 시 샘플 검사 필수 |
| 6 | REQ-PRD-006 | 실적입력(단순검사) | 상 | 구현완료 | 설비 QR 스캔, 검사 판정 저장. 외관검사, 단자검사 |
| 7 | REQ-PRD-007 | 실적입력(검사장비) | 상 | 구현완료 | 설비설정값, 소모부품 확인. 검사항목 및 정상범위 표시. 통합검사(통전검사) |
| 8 | REQ-PRD-008 | 작업실적통합조회 | 상 | 구현완료 | 완제품 기준 전체 공정 실적 통합 확인 |
| 9 | REQ-PRD-009 | 반제품 샘플검사 | 상 | 구현완료 | 압착 공정 샘플 인장력/배럴 검사 측정값 저장 (낱개 단위) |
| 10 | REQ-PRD-010 | 재작업관리 | 중 | 구현완료 | NG 제품 수리 이력, 재검사 결과 관리. 완료 후 신규 라벨 발행 |
| 11 | REQ-PRD-011 | 수리관리 | 중 | 구현완료 | 부적합품 수리 이력 및 결과 관리 |

## 3.5 제품수불

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-PM-001 | 제품입고관리 | 상 | 구현완료 | 생산 완료 제품 입고 처리 |
| 2 | REQ-PM-002 | 제품입고취소 | 중 | 구현완료 | 제품 입고 취소 처리 |
| 3 | REQ-PM-003 | 제품출고관리 | 상 | 구현완료 | 출하지시 기반 제품 출고 |
| 4 | REQ-PM-004 | 제품출고취소 | 중 | 구현완료 | 제품 출고 취소 처리 |

## 3.6 품질관리

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-QUA-001 | 수입검사(IQC) | 상 | 구현완료 | IQC 항목별 계측/판정 입력, 합불 판정 |
| 2 | REQ-QUA-002 | 불량관리 | 상 | 구현완료 | 불량 접수, 분석, 해결, 종결 프로세스 |
| 3 | REQ-QUA-003 | 재작업검사 | 중 | 구현완료 | 재작업 완료 후 재검사 판정 |
| 4 | REQ-QUA-004 | 공정검사 | 상 | 구현완료 | 공정별 검사 항목 입력 및 판정 |
| 5 | REQ-QUA-005 | 출하검사(OQC) | 상 | 구현완료 | 외관검사 합/불 판정, 검사원 실명제 |
| 6 | REQ-QUA-006 | 추적관리 | 상 | 구현완료 | 제품 시리얼 기준 자재LOT, 작업자, 설비, 계측값 역추적 |
| 7 | REQ-QUA-007 | SPC관리 | 상 | 구현완료 | 실시간 Cpk 계산, 관리도 차트, 계측 데이터 자동 수집 |
| 8 | REQ-QUA-008 | Control Plan | 중 | 구현완료 | 검사방법, 샘플크기/빈도, 관리방법 정의 |
| 9 | REQ-QUA-009 | 변경관리 | 중 | 구현완료 | 설계/공정 변경 관리 프로세스 |
| 10 | REQ-QUA-010 | 고객불만관리 | 중 | 구현완료 | 고객 불만 접수 및 처리 관리 |
| 11 | REQ-QUA-011 | CAPA관리 | 중 | 구현완료 | 시정/예방 조치 관리 |
| 12 | REQ-QUA-012 | FAI관리 | 중 | 구현완료 | 초도품 검사 관리 |
| 13 | REQ-QUA-013 | PPAP관리 | 중 | 구현완료 | 생산부품 승인 프로세스 |
| 14 | REQ-QUA-014 | 감사관리 | 하 | 구현완료 | 내부/외부 감사 관리 |

## 3.7 통전검사

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-INS-001 | 통전검사관리 | 상 | 구현완료 | 통전검사 실행, 마스터 샘플 검사, 합격 라벨 발행 |
| 2 | REQ-INS-002 | 통전검사이력 | 상 | 구현완료 | 통전검사 이력 조회 |

## 3.8 설비관리

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-EQP-001 | 금형관리 | 상 | 구현완료 | 금형/어플리케이터 관리, 칼날 타수 카운팅, 수명 도달 시 가동 차단 |
| 2 | REQ-EQP-002 | 일상점검 | 상 | 구현완료 | PDA 기반 일일 설비 점검. 미점검 시 설비 가동 차단 인터락 |
| 3 | REQ-EQP-003 | 정기점검 | 상 | 구현완료 | 설비별 정기점검 (세척, 교정 등). 주기별 관리 |
| 4 | REQ-EQP-004 | 점검이력조회 | 상 | 구현완료 | 일상/정기점검 내역 조회 |
| 5 | REQ-EQP-005 | 예방보전계획 | 중 | 구현완료 | 시간/상태/예측 기반 예방보전 계획 등록 |
| 6 | REQ-EQP-006 | 예방보전실적 | 중 | 구현완료 | 예방보전 실행 결과 기록 |

## 3.9 계측기

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-GAU-001 | 계측기마스터 | 중 | 구현완료 | 계측기 종류, 교정 상태 관리 |
| 2 | REQ-GAU-002 | 교정관리 | 중 | 구현완료 | 계측기 교정 실행 및 결과 기록 |

## 3.10 출하관리

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-SHP-001 | 포장관리 | 상 | 구현완료 | 포장 박스 스캔, 제품 혼입/과포장 방지, 포장 라벨 발행 |
| 2 | REQ-SHP-002 | 팔렛관리 | 상 | 구현완료 | 팔렛 적재/완료 관리 |
| 3 | REQ-SHP-003 | 출하확정 | 상 | 구현완료 | 출하지시 바코드 스캔, 포장 바코드 스캔 후 출하 처리 |
| 4 | REQ-SHP-004 | 출하오더관리 | 상 | 구현완료 | 출하일, 품목, 수량, 납품처 정보. 출하지시서 발행 |
| 5 | REQ-SHP-005 | 출하이력조회 | 상 | 구현완료 | 출하 이력 조회 |
| 6 | REQ-SHP-006 | 반품관리 | 중 | 구현완료 | 출하 반품 등록 및 처리 |
| 7 | REQ-SHP-007 | 고객PO관리 | 중 | 구현완료 | 고객 PO 등록 및 현황 관리 |

## 3.11 보세관리

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-CUS-001 | 보세반입 | 중 | 구현완료 | 보세 자재 반입 관리 |
| 2 | REQ-CUS-002 | 보세재고 | 중 | 구현완료 | 보세 재고 현황 관리 |
| 3 | REQ-CUS-003 | 보세사용현황 | 중 | 구현완료 | 보세 자재 사용 이력 조회 |

## 3.12 소모품

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-CSM-001 | 소모품마스터 | 중 | 구현완료 | 소모품 종류, 카테고리, 수명 관리 |
| 2 | REQ-CSM-002 | 소모품입출고 | 중 | 구현완료 | 소모품 입고/출고/재고 관리 |
| 3 | REQ-CSM-003 | 소모품수명관리 | 중 | 구현완료 | 소모품 사용횟수 기반 수명 관리 |

## 3.13 외주관리

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-OUT-001 | 외주업체관리 | 중 | 구현완료 | 외주 업체 정보 관리 |
| 2 | REQ-OUT-002 | 외주발주관리 | 중 | 구현완료 | 외주 발주 등록 및 관리 |
| 3 | REQ-OUT-003 | 외주입고관리 | 중 | 구현완료 | 외주 가공품 입고 처리 |

## 3.14 인터페이스

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-IF-001 | 연동현황 | 중 | 구현완료 | ERP 등 외부 시스템 연동 현황 대시보드 |
| 2 | REQ-IF-002 | 연동로그 | 중 | 구현완료 | 연동 로그 조회 |

## 3.15 시스템

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-SYS-001 | 사용자관리 | 상 | 구현완료 | 사용자 계정 등록, 권한 할당 |
| 2 | REQ-SYS-002 | 권한관리(RBAC) | 상 | 구현완료 | 메뉴 코드 기반 역할/권한 관리 |
| 3 | REQ-SYS-003 | PDA권한관리 | 중 | 구현완료 | PDA 전용 권한 관리 |
| 4 | REQ-SYS-004 | 시스템설정 | 상 | 구현완료 | 시스템 환경변수, 자동입고 설정 등 |
| 5 | REQ-SYS-005 | 코드관리 | 상 | 구현완료 | 공통코드 그룹/상세코드 관리 |
| 6 | REQ-SYS-006 | 스케줄러관리 | 중 | 구현완료 | 배치 작업 스케줄 등록/실행/로그 관리 |
| 7 | REQ-SYS-007 | 문서관리 | 중 | 구현완료 | 규격서, 매뉴얼, 도면, SOP 파일 관리 |
| 8 | REQ-SYS-008 | 교육관리 | 하 | 구현완료 | 교육 계획, 진행, 완료 관리 |

# 4. 비기능 요구사항

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 분류 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NFR-P-001 | 응답시간 | 비기능-성능 | 상 | 구현완료 | 페이지 로딩 3초 이내, API 응답 1초 이내 |
| 2 | NFR-S-001 | JWT 인증 | 비기능-보안 | 상 | 구현완료 | Bearer Token 기반 인증, 토큰 만료 관리 |
| 3 | NFR-S-002 | RBAC 인가 | 비기능-보안 | 상 | 구현완료 | 메뉴 코드 기반 역할별 접근 제어 |
| 4 | NFR-C-001 | 다국어 지원 | 비기능-호환 | 상 | 구현완료 | 한국어, 영어, 중국어, 베트남어 4개 언어 |
| 5 | NFR-C-002 | 다크모드 | 비기능-호환 | 중 | 구현완료 | 다크/라이트 모드 전환 지원 |
| 6 | NFR-C-003 | PWA 지원 | 비기능-호환 | 중 | 구현완료 | PDA 모바일 앱 (Progressive Web App) |
| 7 | NFR-C-004 | 멀티테넌시 | 비기능-호환 | 상 | 구현완료 | COMPANY + PLANT_CD 기반 다중 사업장 지원 |

# 5. 인터페이스 요구사항

| No | 요구사항ID | 요구사항명 | 우선순위 | 상태 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IR-001 | 바코드 스캐너 연동 | 상 | 구현중 | Buffered Mode(Serial/API) 바코드 스캐닝, 유형 자동 구분 |
| 2 | IR-002 | 라벨 프린터 연동 | 상 | 구현중 | 시리얼 포트 기반 라벨 프린터 제어 |
| 3 | IR-003 | 설비 PLC 연동 | 상 | 보류 | PLC 인터페이스 통한 설비 가동/중지 제어 (인터락) |
| 4 | IR-004 | 계측장비 RS-232 | 상 | 보류 | 미쓰도요 인장력계/마이크로미터 RS-232 데이터 자동 수집 |
| 5 | IR-005 | ERP 연동 | 중 | 보류 | 3차 개발 - ERP 데이터 인터페이스 |

# 6. 제약사항

| 분류 | 제약사항 |
| --- | --- |
| DB | Oracle Database 사용 (PostgreSQL/MySQL 아님) |
| PK 전략 | 자연키/복합키 사용 (Auto Increment 금지) |
| 패키지 매니저 | pnpm 전용 (npm 사용 금지) |
| 프론트엔드 포트 | 3002 (3000, 3001 사용 금지) |
| E2E 테스트 | Playwright 사용 금지 (수동 테스트) |
| 바코드 방식 | HID Mode 아닌 Buffered Mode (Serial/API) |
| 개발 단계 | 1차(THN 생산 대응) → 2차(보완) → 3차(ERP 연동) |

# 7. 요구사항 통계

| No | 모듈 | 전체 | 상 | 중 | 하 | 완료 | 미완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기준정보 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2 | 자재관리 | 19 | 11 | 8 | 0 | 19 | 0 |
| 3 | 재고관리 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | 생산관리 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | 제품수불 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 품질관리 | 14 | 6 | 7 | 1 | 14 | 0 |
| 7 | 통전검사 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 설비관리 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | 계측기 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 출하관리 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | 보세관리 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 소모품 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 외주관리 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 인터페이스 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | 시스템 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 16 | 비기능-성능 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 비기능-보안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 비기능-호환 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|  | 합계 | 117 | 66 | 49 | 2 | 112 | 5 |